1. Kaba Konum Belirleme: kartezyen_konumlama (En Küçük Kareler - EKK)

Bu fonksiyon, doğrusal olmayan (non-linear) GNSS sözde mesafe (pseudorange) denklemini Taylor serisine açarak birinci dereceden doğrusallaştırır.

- Temel Mesafe Denklemi: Uydunun koordinatları Xs,Ys,Zs ve alıcının bilinmeyen koordinatları Xr,Yr,Zr arasındaki geometrik mesafe $d_0$'dır.
d0=Xs-Xr2+Ys-Yr2+Zs-Zr2

- Tasarım Matrisi ($A$): Bu matris, gözlem denkleminin bilinmeyenlere göre kısmi türevlerinden (Jakobiyen) oluşur. Fiziksel anlamı, alıcıdan uyduya giden birim vektörlerdir (yön kosinüsleri). Zaman hatasını (saat sapması) 1 olarak matrise ekliyoruz.
ax=∂d∂X=Xr-Xsd0
ay=∂d∂Y=Yr-Ysd0
az=∂d∂Z=Zr-Zsd0
A=ax1ay1az11⋮⋮⋮⋮axnaynazn1

- Kapanma (Fark) Vektörü ($W$): Hesaplanan teorik mesafe ile uydudan okunan (ölçülen) sahte mesafe Polculen arasındaki farktır.
W=d0-Polculen

- Çözüm Vektörü ($\Delta \hat{x}$): Klasik Gauss-Markov modeline göre düzeltmeler hesaplanır. Kodu deltaCap_standart fonksiyonuna bağladığın yer burasıdır ($P$ ağırlık matrisidir, kodda Cr-1 olarak geçiyor).
Δx=-ATPA-1ATPW
Bilinmeyenler güncellenir: X=Xr+Δx

2. Yerel Teğet Düzleme İzdüşüm: Renu Rotasyon Matrisi

İster görünürlük analizi ister DOP hesabı olsun, Dünya Merkezli Dünya Sabit (ECEF) sistemindeki verileri, yeryüzünde durduğun noktanın ufuk düzlemine (Toposentrik sistem) indirgemek zorundasın.

- Alıcının bulunduğu noktanın enlemi ϕ ve boylamı λ olmak üzere, hatasız bir East-North-Up (ENU) rotasyon matrisi matematikte şöyle tanımlanır:
Renu=-sinλcosλ0-sinϕcosλ-sinϕsinλcosϕcosϕcosλcosϕsinλsinϕ

- Uzaydaki herhangi bir uydu vektörünü $(\Delta X, \Delta Y, \Delta Z)_{ecef}$ yerel ufuk düzlemine çevirmek için bu matrisle çarparsın:
ENU=Renu⋅ΔXΔYΔZ

3. Uydu Gökyüzü Haritası: gorur_gormez_analizi

Uydunun senin ufkuna göre nerede olduğunu bulmak için, yukarıda bulduğumuz E, N, U bileşenleri üzerinden küresel trigonometri uygulanır.

- Elevasyon (el): Uydunun ufuk çizgisiyle (E-N düzlemi) yaptığı açıdır. Fonksiyondaki math.atan2(U, math.sqrt(E**2 + N**2)) komutunun teorik karşılığı:
el=arctanUE2+N2

- Azimut (az): Kuzey (N) ekseninden saat yönünde uydunun izdüşümüne yapılan açıdır.
az=arctanEN
Not: Kodda atan2 kullanılması, açının doğru çeyrekte (0-360 derece arası) kalmasını garanti altına alan yazılımsal bir matematik kuralıdır.

4. Hassasiyet Çarpanları: ecef_to_DOP ve Hata Yayılım Yasası

- Global Kofaktör Matrisi:
Qxyz=ATA-1
Bu matris 4 ×4 boyutundadır ve hataların X, Y, Z ve Zaman (Time) eksenlerindeki dağılımını verir. PDOP=trQxyz buradan gelir.

- Yerel Kofaktör Matrisi (Yayılım Yasası): 
Qenu=Renu⋅Qxyz⋅RenuT
Bu çarpım sonucunda ortaya çıkan yeni $3 \times 3$'lük matrisin köşegenleri senin yerel hassasiyetlerindir

- Yatay Hassasiyet (Doğu ve Kuzeyin karekökü): HDOP=Qenu0,0+Qenu1,1

- Düşey Hassasiyet (Yüksekliğin karekökü): VDOP=Qenu2,2

1. Geodezik'ten Kartezyen'e Dönüşüm (Geodetic to ECEF)

Bu dönüşüm, elipsoit üzerindeki enlem (ϕ), boylam (λ) ve elipsoidal yükseklik (h) verilerini uzaydaki üç boyutlu X, Y, Z koordinatlarına çevirir.

WGS84 Elipsoit Sabitleri:

- Büyük yarı eksen: a

- Birinci dışmerkezlik (eccentricity) karesi: e2=2f-f2 (Burada f, elipsoidin basıklığıdır)

Normal (Asal Düşey) Eğrilik Yarıçapı (N):

Bulunduğun enleme göre dünyanın o noktadaki geometrik şişkinliğini belirleyen temel çarpan:

N=a1-e2sin2ϕ

Dönüşüm Denklemleri:

X=N+hcosϕcosλ

Y=N+hcosϕsinλ

Z=N1-e2+hsinλ

X ve Y eksenlerinde sadece elipsoidin radyosu (N+h) etkilidir. Ancak Z ekseni (kutuplara giden eksen) dünyanın yassılığından (1-e2) doğrudan etkilenir. Kütüphanendeki geodetic_to_ecef fonksiyonunun içinde çalışan ve kodda ondalık hata yapmamak için düzenlediğimiz motor tam olarak budur.

2. GDOP (Geometric Dilution of Precision) Formülü

GDOP, tüm sistemin (3B konum + Alıcı Saat Hatası) genel geometrik zayıflığını gösteren evrensel parametredir.

Daha önce normal denklemler matrisinin tersini alarak global kofaktör matrisini (Qxyz) bulmuştuk:

Qxyz=ATA-1

Bu matrisin boyutu 4 ×4'tür ve açık hali şöyledir:

Qxyz=qxxqxyqxzqxtqyxqyyqyzqytqzxqzyqzzqztqtxqtyqtzqtt

GDOP Denklemi:

GDOP, bu global kofaktör matrisinin köşegen elemanlarının toplamının (Yani matrisin İz'inin - Trace) kareköküdür.

GDOP=trQxyz=qxx+qyy+qzz+qtt